default_config.m

系统边界与参数说明

适用项目：非合作航天器连续小推力精密定轨与预报

用途：统一五人项目组的常数、模型边界和仿真口径

对应配置版本：V1.0-Day1

2026年7月

文档使用说明

本说明文档逐项解释 default_config.m 中每一个重要系统边界和参数。这里的“系统边界”是指项目组在第一版程序中统一采用的坐标系、单位、轨道范围、动力学复杂度、观测类型、噪声水平、估计算法和验收口径。它们不是自然界唯一正确的取值，而是为了在约十天内完成一个可运行、可验证的软件原型而选定的第一版基准。

所有成员都应通过 cfg = default_config(); 读取参数，不要在自己的函数里重复写地球引力常数、轨道高度、雷达位置或噪声。

最重要的规则

第一阶段不要随意修改坐标系、单位、状态顺序和观测顺序。轨道高度、噪声、推力大小等场景参数可以在组长统一确认后修改；公共接口和单位一旦各组不一致，后续定轨与集成会直接失败。

1 项目第一版到底在模拟什么

本配置文件定义了一个近圆低轨目标。目标在550 km高度、53°倾角轨道上运行，并持续受到沿飞行方向的小推力。武汉地面雷达只能在目标经过上空且高度角超过10°时观测它，观测内容包括距离、方位角和俯仰角。项目程序要利用这些带噪观测，估计目标轨道和小推力，再向未来预报12 h与24 h的轨道。

整个项目可以理解为以下闭环：

配置参数 → 生成真值轨道 → 生成雷达观测 → 人为设置不准确初值
→ 批处理定轨与推力估计 → 轨道预报 → 与真值比较误差

2 单位和坐标系边界

2.1 统一单位

| 物理量 | 统一单位 | 为什么这样定 | 初学者常见错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | m | MATLAB动力学和雷达误差都统一使用国际单位制 | 有人用km、有人用m，结果会相差1000倍 |
| 速度 | m/s | 与地球引力常数单位匹配 | 把7.6 km/s直接写成7.6 |
| 加速度 | m/s² | 推力、阻力和引力加速度保持统一 | 把10^-5 km/s²误当成10^-5 m/s² |
| 时间 | s | ODE积分和观测时刻统一 | 小时和秒混用 |
| 角度 | rad | MATLAB三角函数默认使用弧度 | 把53直接传给sin或cos |

代码中允许用 deg2rad() 把输入角度换算成弧度，用 rad2deg() 只在输出或画图时换回角度。

2.2 四个坐标系

| 坐标系 | 代码名称 | 用途 | 直观理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地心惯性系 | ECI_J2000 | 轨道传播、状态估计 | 坐标轴相对恒星近似不转 |
| 地心地固系 | ECEF | 地面站位置 | 坐标轴随地球一起转 |
| 站心东北天系 | ENU | 方位角、俯仰角和可见性 | 以武汉站为原点，东、北、天 |
| 轨道坐标系 | RTN | 推力和误差分解 | R径向、T沿迹、N法向 |

轨道状态不能一会儿用ECI、一会儿用ECEF却不注明。默认所有传播函数的输入和输出状态都为ECI；雷达观测模块内部再转换到ECEF和ENU；推力方向和误差解释时使用RTN。

3 地球和环境常数

| MATLAB字段 | 取值 | 含义 | 为什么需要 |
| --- | --- | --- | --- |
| cfg.const.muEarth | 3.986004418×10^14 m³/s² | 地球引力常数 | 决定中心引力和轨道速度 |
| cfg.const.radiusEarth | 6378137 m | WGS-84地球长半轴 | 计算轨道半长轴和地面站坐标 |
| cfg.const.flatteningEarth | 1/298.257223563 | 地球扁率 | 经纬高转换ECEF |
| cfg.const.omegaEarth | 7.2921150×10^-5 rad/s | 地球自转角速度 | ECI/ECEF转换和相对大气速度 |
| cfg.const.J2 | 1.08262668×10^-3 | 二阶带谐系数 | 描述地球赤道隆起的主要影响 |
| cfg.const.J3 | -2.5324105×10^-6 | 三阶带谐系数 | 二级鲁棒性实验备用 |
| cfg.const.J4 | -1.6198976×10^-6 | 四阶带谐系数 | 二级鲁棒性实验备用 |
| cfg.const.au | 149597870700 m | 天文单位 | 太阳光压或第三体模型备用 |
| cfg.const.cLight | 299792458 m/s | 光速 | 更精细测距模型备用 |

第一阶段必须使用中心引力和J2。J3、J4、太阳光压和第三体暂时关闭，不是因为它们不重要，而是为了先把基础链路调通。

4 时间和数值积分边界

| 参数 | 取值 | 解释 | 是否建议第一阶段修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景历元 | 2026-07-01 00:00:00 UTC | 所有时间从这一时刻开始计数 | 否，先统一 |
| 真值/定轨时长 | 3天 | 雷达在三天内产生多个可见弧段 | 一般不改 |
| 最长预报时长 | 24 h | 考察短期预报能力 | 可保留12 h和24 h |
| 动力学输出步长 | 10 s | 每10秒保存一次轨道状态 | 先不改 |
| 观测采样间隔 | 10 s | 可见期间每10秒生成一次观测 | 先不改 |
| 积分器 | ode113 | 适合较平滑的轨道动力学 | 无兼容问题时使用 |
| 绝对/相对容差 | 10^-10 | 控制积分精度 | 不要随意放宽 |

3天不表示雷达连续观测3天。雷达只在卫星可见时产生观测，3天用于保证获得多个过站弧段。10 s步长在精度和运行速度之间比较平衡。

5 基准轨道边界

| 轨道参数 | 取值 | 初学者解释 | 选择原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高度 | 550 km | 卫星离参考地球表面的高度 | 典型低轨高度，适合小推力和地面雷达场景 |
| 半长轴 | 地球半径+550 km | 轨道椭圆尺寸 | 近圆轨道下近似等于轨道半径 |
| 偏心率 | 0.001 | 轨道接近圆形，0为正圆 | 降低第一版模型复杂度 |
| 倾角 | 53° | 轨道面与赤道面的夹角 | 参考常见星链轨道倾角 |
| 升交点赤经 | 20° | 轨道面在赤道上的方向 | 给出非特殊初始几何 |
| 近地点幅角 | 0° | 近地点在轨道面内的位置 | 近圆轨道下影响较小 |
| 真近点角 | 0° | 卫星在轨道上的初始位置 | 便于生成确定性初始状态 |

配置函数会把上述六个经典轨道根数自动转换为ECI位置和速度，因此其他组不要再手工构造另一套初始状态。

为什么不直接用零偏心率

偏心率取0.001而不是严格0，是为了避免部分轨道根数在正圆轨道下出现定义退化，同时仍然保持“近圆轨道”的物理特征。

6 真值模型与估计模型的边界

“真值模型”负责生成我们认为真实发生的轨道；“估计模型”负责根据雷达观测反推轨道。一级验证中两者基本一致，方便排查代码错误。二级验证中再故意让两者不同，测试算法是否鲁棒。

| 动力学项 | 真值模型V1.0 | 估计模型V1.0 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心引力 | 开启 | 开启 | 最基本轨道动力学 |
| J2 | 开启 | 开启 | 低轨长期变化主要项 |
| J3 | 关闭 | 关闭 | 后续真值端可开启制造失配 |
| J4 | 关闭 | 关闭 | 后续真值端可开启制造失配 |
| 大气阻力 | 开启 | 开启 | 550 km仍有一定影响 |
| 太阳光压 | 关闭 | 关闭 | 第一阶段不加入 |
| 日月第三体 | 关闭 | 关闭 | 第一阶段不加入 |
| 连续小推力 | 开启 | 开启 | 项目核心研究对象 |

当一级验证稳定后，可以只在真值模型中开启J3、J4或更复杂阻力，而估计模型保持简单，这就是“非同源仿真”。

7 航天器和大气参数边界

| 参数 | 取值 | 物理意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量 | 260 kg | 目标总质量 | 用于把加速度换算成推力 |
| 阻力迎风面积 | 4 m² | 受大气阻力的等效面积 | 第一版固定 |
| 阻力系数Cd | 2.2 | 表面气动阻力系数 | 低轨仿真常用量级 |
| 光压面积 | 4 m² | 受太阳光压面积 | 第一阶段虽关闭仍预留 |
| 光压系数Cr | 1.3 | 表面反射特性 | 第一阶段不参与计算 |
| 参考大气密度 | 2.0×10^-13 kg/m³ | 550 km处的基准密度量级 | 仅作第一版指数模型 |
| 尺度高度 | 60 km | 密度随高度衰减速度 | 用于指数大气模型 |
| 大气随地球转动 | 开启 | 计算相对大气速度 | 必须与ECEF/ECI一致 |

大气密度变化很大，2.0×10^-13 kg/m³不是永久准确值。第一阶段把它当作可重复的基准参数；二级实验再改变密度或Cd，观察推力估计是否受到影响。

8 连续小推力边界

8.1 真值推力

| 参数 | 取值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 是否启用 | true | 从仿真开始到预报结束持续存在 |
| 坐标系 | RTN | 推力方向相对轨道定义 |
| 模式 | piecewise_constant | 第一版按分段常值处理 |
| 方向 | along_track | 沿卫星速度方向 |
| 加速度向量 | [0; 5.0×10^-5; 0] m/s² | R=0，T为正，N=0 |
| 作用时间 | 0到3天+24 h | 整个真值与预报区间都作用 |

正沿迹推力会提高轨道能量，使半长轴总体增加。加速度5.0×10^-5 m/s²与260 kg质量对应约0.013 N，即13 mN推力。这个量级能在三天仿真中产生清晰可见的轨道变化，又不会像瞬时脉冲那样剧烈。

8.2 估计端推力

| 参数 | 取值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 估计模型 | constant_along_track | 每个估计区间内认为沿迹推力恒定 |
| 径向分量 | 不估计 | 减少待估参数 |
| 沿迹分量 | 估计 | 项目第一版核心参数 |
| 法向分量 | 不估计 | 第一版不研究轨道面变化 |
| 初始猜测 | 4.0×10^-5 m/s² | 比真值低20%，测试算法能否纠正 |
| 沿迹上下界 | -2.0×10^-4到2.0×10^-4 m/s² | 防止迭代跑到不合理量级 |

初值故意不等于真值。如果初始猜测直接设成5.0×10^-5 m/s²，就无法检验估计算法是否真的能从观测中恢复参数。

9 武汉雷达站边界

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 站名 | Wuhan | 用于日志和图注 |
| 纬度 | 30.5°N | 地面站南北位置 |
| 经度 | 114.3°E | 地面站东西位置 |
| 海拔 | 39.3 m | 相对参考椭球高度 |
| 最低高度角 | 10° | 低于此角度视为不可见 |

配置函数会自动把经纬高转换为ECEF坐标。最低高度角取10°，是为了排除接近地平线的低质量观测，同时保留足够可见弧段。

10 雷达观测边界

| 观测量 | 是否使用 | 标准差 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离ρ | 使用 | 50 m | 目标与雷达站的斜距 |
| 方位角A | 使用 | 0.02° | 目标水平方向 |
| 俯仰角E | 使用 | 0.02° | 目标高于地平面的角度 |

标准差表示单次观测随机误差的典型大小。程序生成观测时，会在理论真值上加入随机噪声。一级验证中距离和角度系统偏差均设为0。

10.1 二级鲁棒性预留参数

| 功能 | 默认状态 | 预留取值 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 异常值 | 关闭 | 概率1%，幅值8倍标准差 | 测试异常点影响 |
| 随机缺测 | 关闭 | 概率5% | 模拟雷达漏测 |
| 系统偏差 | 0 | 可在距离或角度加入常值 | 测试偏差敏感性 |

11 定轨初值边界

定轨程序不能直接从真值初始状态开始，否则估计问题过于简单。因此配置文件人为给初始位置和速度加入误差。

| 误差项 | 取值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 位置X误差 | +1000 m | X方向偏大1 km |
| 位置Y误差 | -800 m | Y方向偏小0.8 km |
| 位置Z误差 | +600 m | Z方向偏大0.6 km |
| 速度X误差 | +0.8 m/s | 速度初值存在偏差 |
| 速度Y误差 | -0.5 m/s | 速度初值存在偏差 |
| 速度Z误差 | +0.3 m/s | 速度初值存在偏差 |

这组误差对低轨精密定轨而言不算很小，但仍在批处理最小二乘可望收敛的范围内，适合第一阶段测试。

12 批处理最小二乘算法边界

| 参数 | 取值 | 初学者解释 |
| --- | --- | --- |
| 方法 | 加权批处理最小二乘 | 把一个定轨弧内所有观测一起使用 |
| 最大迭代次数 | 15 | 最多修正15次 |
| 参数收敛阈值 | 10^-4 | 归一化参数变化足够小时停止 |
| 目标函数阈值 | 10^-3 | 残差代价变化很小时停止 |
| LM阻尼 | 开启 | 防止一步修正过大导致发散 |
| 初始阻尼 | 10^-3 | 第一轮阻尼大小 |
| 条件数上限 | 10^12 | 判断法方程是否严重病态 |
| SVD | 开启 | 病态时更稳健地求解 |
| 自动剔除异常值 | 关闭 | 一级验证先不引入复杂逻辑 |
| 异常阈值 | 4σ | 后期开启时的判据 |

12.1 数值差分步长

| 参数类型 | 差分步长 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 1 m | 计算观测对初始位置的数值偏导 |
| 速度 | 10^-3 m/s | 计算观测对初始速度的数值偏导 |
| 推力 | 10^-7 m/s² | 计算观测对推力的数值偏导 |
| 差分方式 | 中心差分 | 比单边差分更准确 |

12.2 参数尺度

| 参数 | 归一化尺度 | 为什么需要 |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 10^6 m | 位置数值约为百万米量级 |
| 速度 | 10^3 m/s | 速度数值约为千米每秒量级 |
| 推力 | 10^-5 m/s² | 小推力量级很小 |

位置、速度和推力数值相差很多个数量级。如果不归一化，最小二乘法方程容易病态，导致结果不稳定。

13 分段估计边界

连续小推力不一定在三天内完全恒定，因此配置文件同时准备三种分段方法。

| 方法 | 候选设置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 不分段 | 整个3天只估计一组推力 | 作为最简单基准 |
| 固定时间 | 0.5天、1.0天、1.5天 | 比较时间窗口长短 |
| 固定弧段 | 每1、2、3个雷达弧段一组 | 适应单站观测不连续特点 |
| 最少观测数 | 每段至少30个 | 避免数据太少无法估计 |
| 最短区间 | 20 min | 避免过短分段导致参数不可观 |

第一版必须至少比较不分段、1天固定窗口和2个弧段一组这三种方案。不要一开始做自适应分段。

14 轨道预报和评价边界

| 项目 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 预报时长 | 12 h、24 h | 两种统一口径 |
| 预报初值 | 定轨终端估计状态 | 不直接使用真值 |
| 未来推力 | 保持最后一段估计值 | 第一版最简单可解释方案 |
| 无推力基准 | 开启 | 证明忽略推力会造成多大误差 |
| 真值推力参考 | 开启 | 表示理想上限 |

14.1 统一评价指标

| 指标 | 是否计算 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| ECI位置误差 | 是 | 总体位置差 |
| RTN误差 | 是 | 区分径向、沿迹、法向误差 |
| 位置RMS | 是 | 平均意义上的位置精度 |
| 速度RMS | 是 | 速度估计质量 |
| 最大误差 | 是 | 最坏时刻表现 |
| 推力误差 | 是 | 估计值与真值差异 |
| 观测残差统计 | 是 | 检查观测拟合质量 |
| 收敛统计 | 是 | 记录迭代次数和是否失败 |

主指标设为24 h位置RMS。一级验证中，常值推力相对误差目标为5%以内；加入推力估计后的预报误差应比无推力基准至少改善20%。这些是项目管理目标，不是必须宣称的理论极限。

15 蒙特卡洛、鲁棒性和输出边界

15.1 蒙特卡洛

默认关闭，后期可开启50次重复仿真。每次使用不同噪声样本，统计算法平均精度和失败率。第一天不需要运行。

15.2 鲁棒性开关

模型失配：默认关闭；一级闭环成功后开启。

观测偏差：默认关闭。

随机缺测：默认关闭。

异常值：默认关闭。

推力方向误差：默认关闭。

15.3 输出目录

| 目录/选项 | 设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| results/data | 保存数据 | 真值、观测、估计、预报结果 |
| results/figures | 保存图像 | PNG，200 dpi |
| results/logs | 保存日志 | 记录配置、迭代和错误 |
| 轨道3D图 | 开启 | 检查传播是否合理 |
| 可见性图 | 开启 | 检查雷达过站 |
| 残差图 | 开启 | 检查定轨质量 |
| RTN误差图 | 开启 | 解释误差方向 |
| 推力估计图 | 开启 | 比较真值与估计值 |
| 预报对比图 | 开启 | 比较无推力、估计推力和真值推力 |

16 公共数据接口边界

| 对象 | 统一格式 | 顺序 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | N×1 | 从场景历元起的秒数 |
| 状态 | N×6 | x, y, z, vx, vy, vz |
| 观测 | N×3 | range, azimuth, elevation |
| RTN量 | N×3 | radial, along-track, normal |

这一部分比具体数值更重要。任何组提交的函数，如果状态是6×N而主程序要求N×6，或者角度用度而配置要求弧度，都会导致集成失败。

17 哪些参数第一阶段不能改，哪些可以改

| 类别 | 第一阶段规则 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 不能个人随意改 | 单位、坐标系、状态顺序、观测顺序、场景历元、地球常数 | 属于公共接口和物理基准 |
| 组长统一后可改 | 轨道高度、倾角、推力大小、噪声、截止高度角、初值误差 | 属于实验场景参数 |
| 闭环成功后再开 | J3/J4、太阳光压、第三体、异常值、缺测、蒙特卡洛 | 属于鲁棒性增强 |
| 暂不实现 | 三轴推力联合估计、自适应分段、多站雷达、深度学习 | 十天周期内风险较高 |

18如何检查配置文件

把 default_config.m 放在MATLAB当前路径，然后新建 test_config.m：

clear; clc;
cfg = default_config();

disp(cfg.orbit.x0Truth);
disp(cfg.station.ecef);
fprintf('轨道周期 = %.2f min\n', cfg.orbit.period/60);
fprintf('沿迹推力加速度 = %.3e m/s^2\n', cfg.thrust.truth.accelerationRTN(2));

正常运行时，命令行应显示配置加载成功、550 km轨道高度、约95 min左右轨道周期、5.0×10^-5 m/s²沿迹加速度以及武汉站信息。若出现维度、角度或路径错误，应先修复配置调用，不要直接开始写定轨算法。

19 三组第一天使用配置文件的方式

| 组别 | 今天读取哪些字段 | 今天输出什么 |
| --- | --- | --- |
| 组长/总体组 | 全部字段、接口维度、输出目录 | 确认配置可运行，发布版本号和接口清单 |
| 动力学与观测组 | const、orbit、model、spacecraft、atmosphere、thrust、station、measurement | 一圈轨道传播和武汉站可见性测试 |
| 定轨与预报组 | estimation、segmentation、prediction、evaluation、interface | 算法伪代码、待估向量、输入输出结构定义 |

20 第一版参数总表

| 系统模块 | 关键边界 | 第一版取值 |
| --- | --- | --- |
| 单位 | 长度/速度/加速度/时间/角度 | m，m/s，m/s²，s，rad |
| 坐标系 | 传播/地固/站心/轨道 | ECI，ECEF，ENU，RTN |
| 轨道 | 高度/偏心率/倾角 | 550 km，0.001，53° |
| 真值时长 | 定轨弧 | 3天 |
| 预报 | 预测时长 | 12 h、24 h |
| 动力学 | 中心引力/J2/阻力/推力 | 全部开启 |
| 增强摄动 | J3/J4/SRP/第三体 | 关闭 |
| 航天器 | 质量/面积/Cd | 260 kg，4 m²，2.2 |
| 推力真值 | 沿迹加速度 | 5.0×10^-5 m/s² |
| 推力初猜 | 沿迹加速度 | 4.0×10^-5 m/s² |
| 雷达站 | 位置/截止高度角 | 武汉，10° |
| 观测噪声 | 距离/方位/俯仰 | 50 m，0.02°，0.02° |
| 初值误差 | 位置/速度 | 约1 km量级，约1 m/s量级 |
| 定轨 | 最大迭代/LM/SVD | 15次，开启，开启 |
| 分段 | 时间/弧段 | 0.5/1/1.5天，1/2/3弧段 |
| 主指标 | 24 h位置RMS | 联合推力模型优于无推力基准 |